Raspberry Pi5 mit SSD betreiben

Klaus Knopper <knopper@knopper.net>

Hardware

Pi5

M.2 NVMe SSD PCIe Shield → z.B. Amazon

M.2 NVMe SSD → z.B. Amazon

Installation (Hardware)

Shield mit Schrauben montieren, dann Flachbandkabel mit PCIe-Anschlüssen verbinden.

SSD in Shield einschieben und befestigen

Installation und Konfiguration (Software)

Initialsystem /temporär) auf SD-Karte

Zunächst RaspberryPiOS (64bit) - Lite genügt - wie immer auf SD-Karte kopieren und den Pi davon booten. Login per SSH oder Tastatus+Maus+Monitor.

Check, ob SSD-Adapter und SSD erkannt

pi@KI-PI5:~ $ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
mmcblk0     179:0    0  58.2G  0 disk 
├─mmcblk0p1 179:1    0   512M  0 part /boot/firmware
└─mmcblk0p2 179:2    0  57.7G  0 part /
nvme0n1     259:0    0 232.9G  0 disk

→ Falls nicht erkannt, neueres RaspberryPiOS verwenden, oder dtparam=pciex1 oder alternativ dtparam=nvme in /boot/config.txt eintragen und Neustart.

Optional: Updates installieren, Konfiguration anpassen etc..

Bootloader aktualisieren

pi@KI-PI5:~ $ sudo rpi-eeprom-update

SD-Karte auf SSD übertragen (inkl. Partitionierung)

Der Inhalt der SD-Karte sollte während des Kopiervorgangs nicht verändert werden, daher ändern wir die Mounts so, dass die Dateisysteme zunächst nur read-only eingebunden werden.

pi@KI-PI5:~ $ sudo nano /etc/fstab

Änderungen in gelb:

PARTUUID=abcdefg-01 /boot/firmware  vfat    defaults,ro  0 2
PARTUUID=abcdefg-02 /               ext4    defaults,ro,noatime  0 1

Neustart und wieder per SSH einloggen. Das System ist jetzt read-only.

Nun auf SSD rüberkopieren:

pi@KI-PI5:~ $ sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/nvme0n1 bs=1M \
conv=sparse status=progress

Hinweis: conv=sparse überspringt in der Ausgabe alle Sektoren, die in der Eingabe nur Nullen enthalten, das spart evtl. viel Zeit.

Letzte Partition auf SSD expandieren

pi@KI-PI5:~ $ sudo parted /dev/nvme0n1 resizepart 2 100%

Das gleiche für das Dateisystem:

pi@KI-PI5:~ $ sudo e2fsck -f /dev/nvme0n1p2
pi@KI-PI5:~ $ sudo resize2fs /dev/nvme0n1p2

Bootloader aktualisieren (falls notwendig)

pi@KI-PI5:~ $ sudo rpi-eeprom-update

BOOTLOADER: up to date
   CURRENT: Mon 23 Sep 13:02:56 UTC 2024 (1727096576)
    LATEST: Mon 23 Sep 13:02:56 UTC 2024 (1727096576)
   RELEASE: default (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2712/default)
           Use raspi-config to change the release.

Bootreihenfolge ändern (falls notwendig)

pi@KI-PI5:~ $ sudo raspi-config

Menü "Advanced Options" → "Boot order"

Sichere Variante:

B1 SD Card Boot  Boot from SD Card before trying NVMe and then USB (RECOMMENDED)
B2 NVMe/USB Boot Boot from NVMe before trying USB and then SD Card
B3 Network Boot  Boot from Network unless override by SD Card

Booten von SSD testen

Achtung: Da nach der Kopier-Aktion die Patrtitionen auf der SSD und der SD-Karte die gleichen UUID-Dateisystemkennungen haben, ist es nicht deterministisch, von welchem Datenträger die Partitionen zuerst gemountet werden. → Besser herunterfahren und die die SD-Karte entfernen vor dem Neustart.

Der Pi sollte nun vollständig von SSD starten.

Da die Dateisysteme noch so eingestellt sind, dass /boot und / read-only gemountet werden, Root-Filesystem read-write mounten:

pi@KI-PI5:~ $ sudo mount -o remount,rw /

Nun sollte auch nun die /etc/fstab modifiziert werden, so dass Schreiben nach Neustart wieder möglich ist → ,ro wieder entfernen.

Benchmark

pi@KI-PI5:~ $ sudo apt install bonnie++

SD-Karte (Sandisk 64GB):

pi@KI-PI5:~ $ bonnie++

Writing a byte at a time...done
Writing intelligently...done
Rewriting...done
Reading a byte at a time...done
Reading intelligently...done
start 'em...done...done...done...done...done...
Create files in sequential order...done.
Stat files in sequential order...done.
Delete files in sequential order...done.
Create files in random order...done.
Stat files in random order...done.
Delete files in random order...done.

Version 2.00a       ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
                    -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Name:Size etc        /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP
KI-PI5          32G 2012k  96 45.8m   3 28.9m   2 2736k  99 80.7m   3  1687  18
Latency              6108us    4309ms    8297ms    5648us   50240us   52552us
Version 2.00a       ------Sequential Create------ --------Random Create--------
KI-PI5              -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--	
              files  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP
                 16 +++++ +++ +++++ +++ +++++ +++ +++++ +++ +++++ +++ +++++ +++
Latency               227us     285us     558us     181us      20us     385us
1.98,2.00a,KI-PI5,1,1741532271,32G,,8192,5,2012,96,46888,3,29628,2,2736,99,82646,3,1687,18,16,,,,,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,6108us,4309ms,8297ms,5648us,50240us,52552us,227us,285us,558us,181us,20us,385us

SSD (Sandisk 256GB):

pi@KI-PI5:~ $  bonnie++

Writing a byte at a time...done
Writing intelligently...done
Rewriting...done
Reading a byte at a time...done
Reading intelligently...done
start 'em...done...done...done...done...done...
Create files in sequential order...done.
Stat files in sequential order...done.
Delete files in sequential order...done.
Create files in random order...done.
Stat files in random order...done.
Delete files in random order...done.

Version 2.00a       ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
                    -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Name:Size etc        /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP
KI-PI5          32G 2025k  99  208m  17  148m  13 2752k  99  504m  13 11594 118
Latency              6199us    2730ms    2889ms    4889us    3159us   17356us
Version 2.00a       ------Sequential Create------ --------Random Create--------
KI-PI5              -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
              files  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP
                 16 +++++ +++ +++++ +++ +++++ +++ +++++ +++ +++++ +++ +++++ +++
Latency               262us     286us     525us     174us      21us     435us
1.98,2.00a,KI-PI5,1,1741532688,32G,,8192,5,2025,99,212655,17,151240,13,2752,99,516500,13,11594,118,16,,,,,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,6199us,2730ms,2889ms,4889us,3159us,17356us,262us,286us,525us,174us,21us,435us