Ein per NFC gesteuerter Türöffner für den Raspberry Pi

Beschreibung und Code auf Grundlage von Deepseek (API) ;-)

Um einen PN532 NFC-HAT mit einem Raspberry Pi 4 zu betreiben und eine NFC-Karte zu erkennen sowie einen Servomotor anzusteuern, benötigst du einige Schritte zur Einrichtung sowie Beispielcode in Python und Bash.

### Hardware-Anforderungen:

1. **Raspberry Pi 4** - mit einem geeigneten Betriebssystem (z. B. Raspberry Pi OS).

2. **PN532 NFC-HAT** - zum Auslesen der NFC-Karten.

3. **Servomotor** - um die Bewegungsteuerung durchzuführen.

4. **Ein paar Jumper-Kabel** - zur Verbindung.

### Hardware-Verbindungen:

Verbinde den PN532 HAT mit dem

Bild-Quelle: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1907101.htm 1

Raspberry Pi (das geht automatisch, wenn man den HAT auf die GPIO-Leiste steckt):

- **SDA** - GPIO 2 (SDA)

- **SCL** - GPIO 3 (SCL)

- **VCC** - 5V

- **GND** - GND

Verbinde den Servomotor (Micro Servo 9g) wie folgt mit dem Raspberry Pi:

- **Rotes Kabel (VCC)** -> 5V Pin (z.B. Pin 2)

- **Braunes Kabel (GND)** -> GND Pin (z.B. Pin 6)

- **Gelbes Kabel (Signal)** -> GPIO Pin (GPIO18, Pin 12)

### Software-Installation:

0. Zunächst in

sudo raspi-config

den I²C-Bus aktivieren und neu starten!

1. Installiere die benötigten Pakete auf dem Raspberry Pi:

sudo apt update

sudo apt install python3-dev python3-pip python3-rpi.gpio

sudo pip3 install --break-system-packages adafruit-circuitpython-pn532

### Python-Code (nfc_servo.py):

#!/bin/python3

# Programm teilweise erstellt mit Deepseek, Fehlerkorrektur und Anpassung manuell

# (C) Klaus Knopper 2025

# License: FPL V2

# Verbinde den Servomotor wie folgt mit dem Raspberry Pi:

# - **Rotes Kabel (VCC)** -> 5V Pin (z.B. Pin 2)

# - **Braunes Kabel (GND)** -> GND Pin (z.B. Pin 6)

# - **Gelbes Kabel (Signal)** -> GPIO Pin (z.B. GPIO18, Pin 12)

import time

import RPi.GPIO as GPIO

import board

import busio

from adafruit_pn532.i2c import PN532_I2C

# Servomotor-Einstellungen

SERVO_PIN = 18

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(SERVO_PIN, GPIO.OUT)

pwm = GPIO.PWM(SERVO_PIN, 50)  # 50 Hz (20 ms PWM period)

pwm.start(0)

def set_servo_angle(angle):

duty = angle / 18 + 2

GPIO.output(SERVO_PIN, True)

pwm.ChangeDutyCycle(duty)

time.sleep(1)

GPIO.output(SERVO_PIN, False)

pwm.ChangeDutyCycle(0)

# PN532 initialisieren

i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)

pn532 = PN532_I2C(i2c, debug=False)

# NFC-Karten-UID, die erkannt werden soll

# Beispiel-UID, hier die tatsächliche UID der Schlüsselkarte ersetzen

erlaubte_karte_uid = bytearray([0xa5, 0x53, 0x74, 0x4f])

def check_card_uid(uid):

return uid == erlaubte_karte_uid

try:

while True:

print("Warte auf NFC-Karte...")

uid = pn532.read_passive_target(timeout=0.5)

if uid is not None:

print("Karte erkannt mit UID:", [hex(i) for i in uid])

if check_card_uid(uid):

print("Richtige Karte erkannt! Tür wird geöffnet.")

set_servo_angle(90)  # Servomotor auf 90 Grad bewegen

time.sleep(2)

set_servo_angle(0)   # Servomotor zurück auf 0 Grad bewegen

else:

print("Falsche Karte erkannt.")

time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:

print("Programm beendet.")

finally:

pwm.stop()

GPIO.cleanup()

Ausführen:

python3 nfc_servo.py